Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

ZÁVĚS NA TABULI

NÁZEV

PČ_089_Design a konstruování_Závěs na tabuli

Autor: Mgr. Radomír Válek

Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Anotace:

- Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a výrobu předmětu z kovu

- Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje práci s kovem

- Je určen pro 7. ročník pracovních činností

Název výrobku:  Z á v ě s   n a   t a b u l i

Motivace:

Závěs na tabuli je praktická pomůcka jak do třídy, tak také k domácímu použití. Může nám sloužit jako pomocník u skříně, dveří a najde uplatnění v dalším použití v domácnostech.

Klíčové kompetence:

Při výrobě závěsu rozvíjíme kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence v mezipředmětových vztazích. Žáci se dále učí zvládat dovednosti v práci s technickým materiálem- plech,nátěrové hmoty atd.

Výukové postupy:

Výklad učitele, demonstrační instruktáž, samostatná pracovní činnost s následnou kontrolou, slovní pomoc a rada vyučujícího.

Nástroje a pomůcky:

K výrobě závěsu na tabuli budeme potřebovat následující pracovní nářadí: Měřidlo, rýsovací jehla, úhelník, pilník, brusný papír, nůžky na plech, přípravek na ohýbání, kladívko zámečnické, úhloměr, odmašťovač, syntetické barvy, štětec.

K samotné výrobě potřebujeme pozinkovaný plech o síle 0,5 mm.

Pracovní postup:

- Na plech si rýsovací jehlou narýsujeme pás o délce 170mm

a šířce 20mm.

- Narýsujeme na pás kolmé rozměry ohybů a špice závěsu.

- Nůžkami na plech oddělíme pás budoucího závěsu a za-

špičatíme na jednom konci.

- Střihané hrany obrousíme pilníkem - srazíme hrany, zaku-

latíme rohy proti špici držáku a obrousíme skelným papírem.

- Pás ohneme ve svěráku pomocí přípravku.

- Výrobek odmastíme ředidlem.

- Natřeme syntetickou barvou.

Očekávané cíle a výstupy:

- žáci se naučí zvládnout výrobek pomocí technického předmětu a pracov-

ního postupu.

- žáci dodržují technologickou kázeň, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.

- používají pracovní oděvy, používají vhodné pracovní nástroje a pomůcky.

Hodnocení:

Vyučující během práce opravuje žáky slovně, případně radí sám ukázkou.

Informace k pracovnímu listu

- pracovní list vytvořil Radomír Válek

- zdroj textové části pracovního listu je vlastní tvorbou autora

s podkladovým materiálem Učební osnovy pro pracovní činnosti ZDŠ

- Foto a výrobek je vlastní tvorbou autora.