Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

DRŽÁK NA TUŽKY

NÁZEV

PČ_097_Design a konstruování_Držák na tužky

Autor: Mgr. Radomír Válek

Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Anotace:

- Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro opakování, upevňování

a rozšiřování, seznámení, procvičování a výrobu předmětu z plastů

- Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje práci s plasty

- Je určen pro 8. ročník pracovních činností

Název výrobku: Držák na tužky

Motivace:

Držák na tužky je výrobek, který má široké uplatnění nejenom pro hochy,

ale i pro dívky. Dětem se hodí jak při činnostech ve škole - učebna, tak i pro

domácí užití v pokojíku na pracovním stole nebo v domácnosti obecně.

Při kvalitním zpracování může posloužit i jako estetický prvek v rodině.

Klíčové kompetence:

Při výrobě držáku na tužky z plastu rozvíjíme u dětí kompetence k řešení problémů, čtení technických výkresů, rozvíjíme kompetence mezipředmětových vztahů – fyzika,

chemie, matematika, geometrie atd. Dále se žáci naučí zvládat dovednosti

při práci s technickým materiálem - plastem, dodržovat technologickou kázeň, řešit jednoduché úkoly.

Vyučující vede žáky k plánování jejich pracovní činnosti a postupů, k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nástroje a pomůcky:

K výrobě držáku na tužky z plastu budeme potřebovat následující nástroje:

Rýsovací jehla, ocelové měřítko, úhelník, posuvné měřítko, srážecí hlavička,

srážeč hran - šábr, kladívko, důlčík , zámečnický pilník,  vrtačka, kopinaté

vrtáky průměru 10,5mm a 7,3mm.

Materiál:

Plastový hranol – tvrzený PVC rozměrů dle technického výkresu

Cíl: Žáci se naučí orýsovat materiál, řezat plast, pilovat plast, srážet hrany na plastu, mimo řezné plochy nerýsovat na plast jehlou

Pracovní postup:  1. Uřezat hranol o rozměrech 48 x 72 x 32mm

2. Pilníkem zabrousit řezané plochy

3. Srážečem hran - šábrem srazit všech12 hran výrobku

4. Pomocí papírové šablony se zakreslenými středy

budoucích otvorů označit středy děr rýsovací jehlou

5. Důlčíkem označit vpichy v plastovém hranolu

(pozor, jen lehce, ať nedojde k prasknutí plastu)

6. Hranol upneme do svěráku stojanové vrtačky

a vyučující nejprve vrtákem průměru 4,2mm

vrtá díry do hloubky 22mm pomocí dorazu – 8 děr

7. 6 děr potom převrtat vrtákem průměru 7,3mm

2 díry průměrem 10,5mm (vše vrtat malými otáč-

kami, aby nedocházelo k prohřátí a deformaci

8. Pomocí srážecí hlavičky srazíme hrany vyvrtaných děr

9. Šest děr nám poslouží na uchycení tužek, dvě na lihový fix

Hodnocení:

Opravovat a hodnotit jednotlivé pracovní úkony bude vyučující v průběhu práce jak slovní radou, tak případnou ukázkou pracovního postupu. Celkové hodnocení provede učitel společně a pozorní na jednotlivá úskalí při výrobě.

Očekávané cíle a výstupy:  - žáci při práci věnují pozornost čtení výrobního výkresu

- zaměří se na postup jednotlivých pracovních postupů

- zdokonalí se ve vrtání plastu a jeho následném

opracování

- dodržují technologické lhůty s ohledem na vlastnosti

plastů – tepelná deformace

Informace k pracovnímu listu:

- pracovní list vytvořil Radomír Válek

- zdroj textové části pracovního listu je vlastní tvorbou autora

- zdroj obrazové části je použit :

- Práce s technickými materiály. VINŠ, Miloš a Denis MAINZ. Rámcový vzdělávací program: Člověk a svět práce [online]. neznámý [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: http://prvp.zcu.cz/materialy/materialy.htm

- Foto a výrobek je vlastní tvorbou autora.