Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

VLASTNOSTI A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

NÁZEV

PČ_123_Práce s technickými materiály_Vlastnosti a zpracování dřeva

Autor: Mgr. Miloslav Šůstek

Škola: Základní škola Fryšták, náměstí Míru 7, 76316, okres Zlín, příspěvková organizace

Anotace:

- Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro seznámení s vlastnostmi dřeva a jeho zpracováním

- Materiál rozvíjí jednoduchou experimentální činnost se dřevem

- Je určen pro předmět pracovní činnosti v 6. ročníku

- Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Praktické činnosti – práce s technickými materiály pro 6. – 9. ročník základních škol, ISBN 80-7168-468-6

Vlastnosti a zpracování dřeva

Vlastnosti dřeva

- Tvrdost dřeva

Pomůcky: vzorky různých dřev stejných rozměrů, ocelová kulička o průměru

10 mm, svěrák, posuvné měřidlo

Postup: a/ vezmeme vzorky dřeva, vložíme mezi ně kuličku a upevníme do

svěráku

b/ svěrák utahujeme

c/ jakmile se kulička začne vtlačovat do materiálu, přestaneme

utahovat svěrák

d/ po uvolnění svěráku vyjmeme vzorky dřeva a posuvným

měřidlem změříme průměr a hloubku vtisku. Čím menší je

průměr a hloubka vtisku, tím je materiál tvrdší.

e/ zapíšeme pozorovaná měření a seřadíme názvy vzorků dřeva

podle tvrdosti

Závěr:

Tabulka:

|  | Hloubka v mm | Průměr v mm | Pořadí tvrdosti, popř. název dřeva. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzorek č. 1 |  |  |  |
| Vzorek č. 2 |  |  |  |
| Vzorek č. 3 |  |  |  |

- Rozdělení dřeva

Úkol: Rozděl tyto dřeviny podle tvaru zeleně na jehličnaté listnaté, podle

hustoty dřeva na měkké a tvrdé.

- smrk, topol, borovice, buk, jedle, smrk, švestka, jasan

- Popiš jednotlivé části řezu kmenem stromu, využij následující pojmy:

- běl, mízní pletivo, dřeň, lýko, letokruhy, dřeňové paprsky, jádro, kůra

Obr. 1

- Bobtnání dřeva

Pomůcky: kousek dřeva, váhy, kádinka s vodou

Postup: a/ zvážíme kousek dřeva a zaznamenáme hmotnost

b/ dřevo ponoříme do kádinky s vodou

c/ v další vyučovací hodině zaznamenáme hmotnost dřeva po

vytažení z vody

Závěr: Hmotnost dřeva před ponořením do vody byla ……….. gramů,

hmotnost dřeva po vytažení z vody byla ……….. gramů.

Zpracování dřeva

- Co je levá a pravá strana prkna?

- Pomocí internetu, popř. jiného zdroje informací zjisti, co je hraněné a des-

kové řezivo, uveď příklady

- Zjisti, co jsou a jak se vyrábějí dýhy, překližky a laťovky.

- Doplň text o aglomerovaných deskách.

a/ pilinové desky – vyrábějí se lisováním……….s přídavkem ………..Mají

dobré ……….vlastnosti, ale nízkou………Používají se na stavbu……..

b/ třískové desky – vyrábějí se z ………nebo ……….dřeva. Třísky se

míchají s ……….a……….na desky. Povrchově se upravují ………. Nebo

foliemi z ……..Používají se na výrobu……….

c/ vláknité desky tvrdé /např…………/ se vyrábějí……….rozvlákněného

dřeva za tepla. Ke spojení vláken dochází účinkem vlastních lepicích

složek dřeva. Mají ……….barvu, jednu stranu mají obvykle ……….

Používají se na výrobu ………a ve ……….

Použité zdroje:

MOŠNA, František. Pracovní vyučování: technické práce v 6. ročníku základní školy. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-24017-8.

RÁDL, Zdeněk. Pracovní vyučování: technické práce v 5. ročníku základní školy. Praha: SPN, 1988.

ŠKÁRA, Ivan. Pracovní vyučování: technické práce v 7. ročníku základní školy. Praha: SPN, 1982.

MOŠNA, František. Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník základních škol: Práce s technickými materiály. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-468-6.

Obr. 1:

Soubor:Egeved.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18. 6. 2011, 21:20 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Egeved.JPG